Инструкция пользователя плагина TouchSense-4.0.0

Данный плагин предназначен для осуществления операции поиска местоположения детали роботом в автоматическом режиме с применением любых типов датчиков позволяющим передать в контроллер робота дискретный сигнал 24В.

Установка

Для установки плагина необходимо вставить в USB разъём робота флэш накопитель, после этого перейти в раздел «Настройки», далее перейти в раздел «Система» - кнопка «Плагины» - «Добавить» и выбрать соответствующий файл. После этого необходимо перезагрузить систему.

Для работы Вам доступно несколько различных сценариев:

- Поиск положения детали в одном направлении\

- Поиск положения детали в двух направлениях

- Поиск положения детали в трёх направлениях

- Поиск положения детали в двух направлениях + ориентация

- Поиск положения детали в трёх направлениях + ориентация

Настройка и программирование происходит следующим образом:

- Зайдите в настройки плагина в модуле «Configure». Выберите тип поиска, например «OneDirection». Нажмите кнопку с надписью «Add search». Появится строка ввода данных нового сценария поиска.

Рис. 1 Ввод нового сценария

- Введите названия сценария («Name»), плоскости движения («Move plane») и рабочей плоскости («Work plane»), аналогично примеру на рисунке 1.

- Нажмите на кнопку «Add move plane» и задайте данные плоскости движения. Вы можете самостоятельно задать точки, формирующие новую плоскость, или выбрать доступную плоскость из списка «Available move planes», в случае наличия доступных плоскостей. Нажмите «ОК».

Рис. 2 Ввод данных плоскости

- Далее нажмите кнопку «Сохранить» в строке сценария. После подтверждения успешного сохранения сценария перейдите на вкладку «Program».

- Выберите «AuboCaps» и нажмите на «Touch search», после чего выберите сценарий поиска по одному направлению.

- Выберите в списке «Name program» название своего сценария.

Рис. 3 Параметры сценария

- Далее скорректируйте доступные для изменения параметры, если это необходимо.

- Перейдите на вкладку «Points», укажите стартовую точку поиска.

Рис. 4 Окно вызова установки точки поиска

Рис. 5 Установка точки поиска

- Выполните калибровочный запуск, запустив программу.

- Вернитесь в настройки плагина в разделе «Configure» и нажмите кнопку «Load work plane» в строке своего сценария.

- После загрузки рабочей плоскости вернитесь в раздел «Program», снимите флаг «Calibration run» и напишите основную программу в плоскости, название которой указано в «Work plane».

Рис. 6 Программа готова к работе

- Запустите программу.